实验记录/报告

姓名：          学号：                班级：         组号：           日期：

实验名称

一、实验目的

二、实验仪器

三、实验原理（简述）

四、实验内容、操作步骤及记录 1.记录实验环境条件 室温t01= 大气压强pc1= 2.连接测量电路 接线板上“压力传感器”端接电源稳压输出（左）；“温度传感器”端接电源稳流输出（右）；中间接线柱接数字电压表。 注意：①不能带电连线或拆线；②测量电路区分正（红）负（黑）极性；③两个传感器的电源不可互换；④差压传感器工作电压约10V，温度传感器工作电流约2mA，实验过程中不允许再行调节。 思考1：若在实验过程中改变传感器的输入电压或电流，会带来什么问题？ 3.标定差压传感器（测量kp） (1)连接气路 ◇将连接在差压传感器参考压力腔的软胶管通过金属转接头与机械泵的抽气管相连接。 ◇抵住手柄缓慢转动三通活塞，改变其“T”字形气路通孔道方位，使差压传感器正压力腔（测量腔）与大气相通。 注意：旋转玻璃三通活塞时需双手操作：一手扶住外壳，另一只手稍向内退同时旋转手柄。 (2)抽真空 ◇接线板切换开关手柄拨到“差压传感器”一侧，读取差压传感器输出电压：U0= 。 ◇开启机械泵（通过推车上插线板开关控制）开始对差压传感器参考腔抽气，达到真空时读取差压传感器输出电压最大值：Um= 。 ◇关闭机械泵，立即从转接头处拔下软管断开气路。读取差压传感器输出电压：U0= 。 注意：①机械泵抽气端接入密封腔体后方可启动，禁止直接抽大气。②机械泵停止工作后要计时拔下硅胶软管，以防止泵油倒吸进入测量系统。 思考2：U0与U0否一致？二者是属于随机误差还是系统误差？应如何处理？ (3)标定差压传感器（全部实验临结束再次读取环境大气压pc2后进行） 平均大气压 = 差压传感器系数 kp= 待测气压p与差压传感器输出电压Up的关系表达式 p= 思考3：若传感器D口有漏气，对定标结果有何影响？ 。 4.预估加热控制温度间隔 ◇默认当前测量系统的温度与室温相同。将接线板切换开关手柄拨到“温度传感器”一侧，读取温度传感器输出电压：Ut0= 。假设t=80℃，温度传感器的输出电压约为Ut= 。（写出估算过程） 思考4：估算时是否需要知道温度传感器工作电流I的值？是否必须得到0℃时对应的输出电压？ ；从电源的电流表上读出温度传感器的工作电流I= ，粗略计算0℃时温度传感的电阻R0= 。 ◇要求从室温到80℃等间隔地改变温度测量10组数据，则对应温度传感器输出电压的改变间隔约为：ΔUt= 。 思考5：若要求恒温控制的精度在±0.05℃以内，则温度传感器输出电压的波动应不大于 。 （写出估算过程） 5.加热控温测量（Up、Ut） ◇抵住手柄旋转三通活塞，使差压传感器测量腔与玻璃泡A相通，且与大气隔开，密封待测空气。 ◇检查水浴烧杯内的水量（约800ml），若不足可适当补充纯净水。 ◇将测量系统置于水浴烧杯中，开启磁力搅拌器进行搅拌。待温度及泡内待测空气压力稳定后读取传感器输出电压（Up、Ut），数据记入下表。若此时Up<0，想想为什么。 警示：①以下加热操作注意防止烧伤、烫伤；②加热器未置于水浴中时严禁通电干烧！ ◇开启加热电源、调节加热电流，对玻璃泡内空气进行水浴加热。待温度接近预设温度时，适当降低加热电流。待温度、压力达到稳定状态后记录传感器输出电压（Up、Ut）。从初始温度开始，重复加热、恒温控制、读取数据这一过程，一直测到80℃左右。 序号n. 预设温度Ut（ ）. 实际恒温Ut（ ）. 差压输出Up（ ）. 注意：①读取数据时确保系统的温度、压力处于稳定状态（一分钟内保持不变）。②水浴处于加热与散热的动态平衡过程中，要保持温度恒定不变，需要提供一定的维持加热电流。③若需换水，先加热电源输出调到零并关闭，再将测量系统从水浴杯中取出放入空烧杯中，再将热水倒入回收桶后（小心搅拌磁子！）接取室温纯净水（不要接自来水！）。 6.标定温度传感器 ◇加大加热电流，持续加热直至水浴杯中的水沸腾 ◇待温度、压力达到稳定状态后记录传感器输出电压：Utb= ， Upb= ◇将加热电源输出电流降至零，关闭电源 思考6：保持水沸腾时，若差压传感器输出Up的读数单调下降，可能是什么问题？ ◇再次读取室温t02= ；大气压强pc2= ◇查询“沸点与大气压强对照表”，采用线性插值（线性内插）法求出当前大气压力下水的沸点 （写出计算过程） tb= 给出温度t与温度传感器输出电压Ut之间的关系表达式 t= 7.仪器整理 ◇待冷却一段时间后从水浴杯中取出测量系统放入空烧杯中。 ◇降低搅拌磁子转速，关闭搅拌电源。 ◇关闭传感器电源（这里不用降低输出），拆除连接导线。 ◇整理桌面，将实验室资料、临时领用器械放回原处。 教师签字：

五、实验数据分析处理 (1)依据t~Ut、p~Up关系式计算泡内被测空气的温度t和压强p (2)绘制空气压强p随温度t的变化曲线（用计算机作图或用直角坐标纸手工作图） 注意：规范作图——选取适当数据区间范围，标注坐标轴名称、单位，用*、、等符号标记数据点，给出图名称等。 (3)对p~t曲线进行直线拟合（在原图上绘出拟合直线），计算空气相对压力系数αp （写出计算过程） (4)修正系统误差，给出最终测量结果

六、实验总结与讨论 ◇测量结果与理论值的相对偏差 ◇判断测量结果是否可信、合理。若p~t直线拟合相关系数γ<0.999或相对偏差E>5%，分析说明实验测量误差的主要可能来源。