实验记录及报告

姓名：          学号：                班级：         组号：           日期：

实验名称

一、实验目的

二、实验仪器

三、实验原理（简述）

四、实验内容、操作步骤及记录 1.用三线摆测量刚体的转动惯量 ◇查表记录仪器有关参数 # 摆盘编号; # 摆盘质量 # m0 ( ); # 摆盘半径 # R ( ); # 上圆盘半径 # r ( ); # 三孔所在圆环半径 # R1 ( ). (1)三线摆装置检查调节 ◇检查调整悬线，确保三条悬线分别位于摆盘和上圆盘外缘的对应导线槽中。 ◇将水准仪置于底座台面上，调节底脚螺丝，使底座台面水平，此时可认为上圆盘亦达到水平。 ◇将水准仪置于摆盘上，调节上圆盘侧上方的悬线长度调节螺丝，使摆盘水平。 (2)测量摆盘绕中心垂直轴的转动惯量J0 ◇平移数显高度尺，测量三线摆静止时的摆高H，数据记入下表 注意：①高度尺的测量爪（划线器）尖端非常锋利，小心使用，防止碰伤、划伤！②搬运高度尺时须一只手轻轻扶住尺框背面，另一只手托住底座；③移动尺框时速度不能过快；④测量高度时应先锁定尺框，再利用微移动螺母准确定位。 ◇调整光电门的方位和高度，使摆盘侧面的黑色挡光片随盘摆动时能够有效挡光，且与光电门之间无碰触。 ◇参看多功能数字测量仪的操作说明卡片，选择计时器功能，设置每次测量摆盘连续摆动20个周期的时间。 ◇先使摆盘静止，然后迅速扭动一下横梁上的启动旋钮，启动摆盘摆动，复位计时器开始计时。 ◇计时停止后，读取所计时间t0，然后复位计时器重新开始下一轮计时，要求总共测量8次。 ◇若摆盘摆的摆动衰减到无法进行计时测量时，应按上述方法重新启动摆盘，再继续测量。 注意：仔细操作，确保摆盘只有绕中心轴的回转扭动而没有晃动。 # 测量次序; # 1; # 2; # 3; # 4; # 5; # 6; # 7; # 8; # 平均. # 摆高H ( ). # 计时周期数. # 计时t0 ( ). ◇计算摆盘的摆动周期T0： 思考1：三线摆在摆动过程中因受到空气的阻尼作用，振幅会衰减，那其摆动周期是否会摆幅的衰减而变化？ 。 (3)测量小球对其质心轴的转动惯量Jc ◇用电子天平测量小球质量m，数据记入下表。 注意：测量前先调节电子天平的底角螺丝，使其水平。 ◇读取螺旋测微计零位读数D0. ◇用螺旋测微计测量小球不同径向上的直径，要求测量8次，读数D´1记入下表。 注意：①操作中当螺旋测微计的测砧比较靠近被测物体时，要通过旋转棘轮使测砧与物体紧密接触，切勿旋转微分筒；②读数时注意半毫米刻度线是否露出。 ◇将小球放在摆盘中心圆孔位置，测量此时摆盘与上圆盘之间的距离H1。 ◇调整光电门方位和高度，设置计时器每次测量摆盘连续摆动20个周期的时间。 ◇类似前面操作，启动摆盘，测量摆盘连续摆动20个周期的时间t1，重复计时测量8次。 # 测量次序; # 1; # 2; # 3; # 4; # 5; # 6; # 7; # 8; # 平均. # 小球质量m ( ). # 零位读数D0 ( ). # 直径读数D´1 ( ). # 摆高H1 ( ). # 计时周期数. # 计时t1 ( ). ◇计算小球直径D1、摆盘摆动周期T1： 2.验证平行轴定理 ◇将三个小球（近似认为全同）分别放在摆盘上靠近其边缘的三个小圆孔位置。 ◇类似1.(2)操作过程，测量摆高H2，摆盘连续摆动20个周期的时间t2，重复计时测量8次，数据记入下表。 # 测量次序; # 1; # 2; # 3; # 4; # 5; # 6; # 7; # 8; # 平均. # 摆高H2 ( ). # 计时周期数. # 计时t2 ( ). ◇计算摆盘的摆动周期T2： 思考2：三线摆的摆盘上加载待测物体后的摆动周期是否一定比不加物体时的周期大？ 。 3.用扭摆测量刚体的转动惯量 (1)测量大圆环参数 ◇用天平测量大圆环的质量m，数据记入下表 ◇用游标卡尺测量大圆环的内径D1和外径D2，在不同径向上重复测量8次。 # 测量次序; # 1; # 2; # 3; # 4; # 5; # 6; # 7; # 8; # 平均. # 质量m ( ). # 内径D1( ). # 外径D2( ). (2)测量扭摆三爪盘的转动惯量J0 ◇读取螺旋测微计零位读数D0，记入下表。 ◇用螺旋测微计测量备用金属丝的直径，在不同位置不同径向重复测量8次，读数D´记入下表。 注意：不要用螺旋测微计直接测量扭摆上的金属丝，以免造成金属丝局部扭曲。 ◇用高度尺测量扭摆金属悬丝的长度L。 ◇调整光电门方位和高度，使三爪盘侧面的黑色挡光片随盘摆动时能够有效挡光，且与光电门之间无碰触。 ◇设置计时器每次记录扭摆连续摆动20个周期的时间。 ◇使扭摆处于静止状态，然后迅速扭动一下横梁上的启动旋钮，启动三爪盘摆动，复位计时器开始计时。 ◇计时停止后，读取所计时间t0，然后复位计时器重新开始下一轮计时，要求总共测量8次。 ◇将大圆环安装在三爪盘上，重复上述操作过程，测量加载圆环后扭摆连续摆动20个周期的时间t，重复计时测量8次。 # 测量次序; # 1; # 2; # 3; # 4; # 5; # 6; # 7; # 8; # 平均. # 零位读数D0 ( ). # 直径读数D´ ( ). # 悬丝长度L( ). # 计时周期数. # 计时t0 ( ). # 计时t ( ). # ○计算悬丝直径D、扭摆摆动周期T0及加载大圆环后扭摆摆动周期T： # (3)测量小圆环绕垂直环面中心轴的转动惯量Jc ◇用天平测量小圆环的质量m，数据记入下表。 ◇用游标卡尺测量小圆环的内径D1和外径D2，在不同径向上重复测量8次。 ◇将小圆环安装在三爪盘上，类似前面操作过程，测量加载小圆环后扭摆连续摆动20个周期的时间t。 # 测量次序; # 1; # 2; # 3; # 4; # 5; # 6; # 7; # 8; # 平均. # 质量m ( ). # 内径D1( ). # 外径D2( ). # 计时t ( ). ◇计算加载小圆环后扭摆的摆动周期T： 4.将工具、元件放入对应的盒子中，还原、整理仪器桌面 教师签字：

五、实验数据分析处理 1.用三线摆测量刚体的转动惯量 (1)计算摆盘绕中心垂直轴的转动惯量J0及其不确定度ΔJ0 . 思考：比较H、T0的测量精度对测量结果的影响，理解为何实验中对T0应进行多次测量。 (2)计算小球对其质心轴的转动惯量Jc及其测量不确定度ΔJc . 根据理论式计算小球对其质心轴的转动惯量J´c . 将Jc与J´c比进行较，给出百分差。 2.验证平行轴定理 计算单个小球对三线摆中心轴的转动惯量Jx及其不确定度ΔJx . 依据平行轴定理公式计算量J´x . 比较Jx与J´x，给出百分差，分析实验测量结果与理论计算结果的符合程度，判断平行轴定理是否成立。 3.用扭摆测量刚体的转动惯量 (1)根据理论公式计算大圆环绕垂直环面中心轴的转动惯量Jc . (2)以大圆环转动惯转动量Jc为参照基准，计算扭摆三爪盘的转动惯量J0 . (3)计算金属丝的扭转模量K及其切变模量G . (4)计算小圆环对垂直环面中心轴的转动惯量Jc .

六、实验总结与讨论