实验记录/报告

姓名：          学号：                班级：         组号：           日期：

实验名称

一、实验目的

二、实验仪器

三、实验原理（简述）

四、实验内容、操作步骤及记录 ◇对照讲义图4，了解波尔共振仪的结构、工作原理，控制仪面板按键、旋钮、开关等的功能。 注意：在未做好仪器的设置、调整之前，请勿开启控制仪总电源开关！ 1.最小阻尼条件下的自由振动 ◇将驱动电机开关和闪光灯开关拨到关闭状态位置。 ◇阻尼选择开关置于“0”阻尼档位。 ◇光电门选择开关拨到“摆轮”位置。 ◇周期计时选择开关拨到“10”位置。 ◇用手缓慢旋转驱动电机偏心轮，使有机玻璃转盘上的荧光标记线指向角度盘上0°或180°刻线。 ◇开启总电源开关。 (1)连续振动幅度测量 ◇用手拨动摆轮使其偏离平衡位置约120~150后释放，摆轮开始自由摆动。 ◇连续读取振幅显示窗口所显示的摆轮在每个振动周期的振幅j（次数≥50），数据记入下表。 注意：①无需从第1个振动周期开始读取振幅；②一旦开始读取摆轮振幅，就要连续读取记录数据，不能有遗漏。 振动幅度连续测量 （角度单位： ）. 序号; 振幅j; 序号; 振幅j; 序号; 振幅j; 序号; 振幅j; 序号; 振幅j. 1; 11; 21; 31; 41. 2; 12; 22; 32; 42. 3; 13; 23; 33; 43. 4; 14; 24; 34; 44. 5; 15; 25; 35; 45. 6; 16; 26; 36; 46. 7; 17; 27; 37; 47. 8; 18; 28; 38; 48. 9; 19; 29; 39; 49. 10; 20; 30; 40; 50. 思考1：阻尼选择开关置“0”时意味着电磁阻尼为零，而摆轮的摆动幅度为什么还会衰减？ 。 (2)振动周期测量 ◇用手拨动摆轮使其偏离平衡位置的角度与上一步基本相同，然后释放，摆轮开始自由摆动。 ◇点按计时复位按钮启动计时。自动停止计时后，读取周期显示窗口所显示的摆轮连续振动10个周期的时间t，记入下表。 ◇再次点按计时复位按钮，重新开始计时测量。重复此测量过8次。 思考2：相邻两次计时测量之间是否需要及时衔接？ 。 序号; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. 时间t ( ). ○计算系统的自由振动周期Td及角频率d： 提醒：以下实验操作可按3.(1)、4.(1)、3.(2)、4.(2)的顺序进行，中间注意切换光电门选择开关。 3.阻尼条件下的自由振动 ◇周期计时选择开关拨到“1”位置（此后不再切换！）。 ◇光电门选择开关置于“摆轮”位置。 (1)较弱阻尼条件下的自由振动 ◇阻尼选择开关置于较低阻尼“ ”档位。 ◇用手拨动摆轮使其偏离平衡位置约120~150后释放，摆轮开始自由摆动。 ◇连续读取摆轮在每个振动周期的振幅j（次数≥10），数据记入下表。 ◇再次用手拨动摆轮使其偏离平衡位置角度与前面操作一致，然后释放，摆轮动开始自由摆动。 ◇点按计时复位按钮开始计时，读取摆轮的多个振动周期Td，记入下表。 序号; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 振幅j ( ). 周期Td( ). (2)较强阻尼条件下的自由振动 ◇阻尼选择开关置于较高阻尼“ ”档位。 ◇重复3.(1)的操作过程，测量系统的连续振幅j、周期Td，数据记入下表。 序号; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 振幅j ( ). 周期Td( ). 思考3：注意观察，随着振幅的衰减，周期Td的大小有无规律性变化？ 4.周期性外力矩驱动下的受迫振动 ◇以1.(2)测量结果d代替系统固有角频率0，计算系统固有频率f0= ，固有周期T0= 。 ◇计算在0.90~1.10范围内，外驱动的角频率每增加0.020所对应的角频率、频率f及周期T，记入下表 0; 0.90; 0.92; 0.94; 0.96; 0.98; 1.00; 1.02; 1.04; 1.06; 1.08; 1.10. 角频率 ( ). 频率f ( ). 周期T( ). ◇周期计时选择开关保持在“1”的位置 ◇将光电门选择开关拨到“强迫力”位置，此时窗口显示为驱动电机的旋转周期。 (1)较弱阻尼下的受迫振动 ◇阻尼选择开关置于较低阻尼“ ”档位（与3.(1)选择一致）。 ◇打开驱动电机电源开关，电机开始转动并驱动摆轮做受迫振动。 ◇参照上面计算得到的外驱动的周期数值，调节强迫力周期旋钮设置驱动电机的旋转周期T。 ◇等待摆轮振动状态稳定后，读取记录摆轮的振幅m，记入下表。 ◇打开闪光灯开关，仔细读取有机玻璃转盘上的两段荧光标线闪亮时在角度盘上分别指示的角度1 、2，即摆轮和外驱动之间的相位差，读数完毕立即关闭闪光灯。 思考4：怎样判断系统处于稳定振动状态？ 。 注意：①耐性等待摆动摆动达到稳定状态方可读取数据；②只有在测量相位差时才可开启闪光灯，开启后禁止直视闪光灯；③读取荧光标线指示的相位差角度时需要估读一位有效数字。 ◇重复以上过程，改变驱动电机的旋转周期T，测量不同周期（频率）的外力矩驱动下摆轮稳定摆动时的摆幅m及其与外驱动之间的相位差。 ◇在ω/ω0≈1附近细调驱动电机的旋转周期T，使系统产生共振，观察共振现象，此时T= 。 思考5：怎样判断系统产生了共振？ 。 ◇找到共振点后，在共振点附近改变周期T，多测量几组数据。 序号; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. 周期T( ). 振幅m ( ). 相差1 ( ). 相差2 ( ). 平均相差. 序号; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16. 周期T( ). 振幅m ( ). 相差1 ( ). 相差2 ( ). 平均相差. (2)较强阻尼下的受迫振动 ◇阻尼选择开关置于较高阻尼“ ”档位（与3.(2)选择一致）。 ◇操作过程同上，改变驱动电机的旋转周期T，测量摆轮的摆幅m及其与外力矩之间的相位差，数据记入下表。 ◇在ω/ω0≈1附近仔细调节驱动周期T，使系统产生共振，观察共振现象。此时T= 。在共振点附近多测量几组数据。 序号; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. 周期T( ). 振幅m ( ). 相差1 ( ). 相差2 ( ). 平均相差. 序号; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16. 周期T( ). 振幅m ( ). 相差1 ( ). 相差2 ( ). 平均相差. 5.还原整理仪器 ◇关闭驱动电机、闪光灯；◇阻尼选择开关置“0”档位；◇关闭总电源。 教师签字：

五、实验数据分析处理 提醒：学习用计算机软件规范作图，所有计算要明确给出计算过程（公式、数据代入式、结果）。 1.最小阻尼条件下的自由振动 (1)做lnj ~ j关系曲线图并进行线性拟合，给出拟合结果，计算系统阻尼比并估算其不确定度Δ，给出阻尼比的测量结果完整表达式。 (2)计算系统自由振动周期Td及其不确定度ΔTd。 (3)计算系统固有角频率0并估算其不确定度Δ0，给出固有角频率0的测量结果完整表达式。 2.阻尼条件下的自由振动 (1)做两种阻尼条件下的lnj ~ j关系曲线图并进行线性拟合，给出拟合结果，计算对应的阻尼比及阻尼系数β。 (2)计算两种阻尼条件下系统的时间常数，估算在自由振动过程中振幅从某一值衰减到1%所需要的时间。 思考6：回顾解释在受迫振动实验中，为何要等待系统达到稳定方可进行读取数据？ (3)计算两种阻尼条件下系统的自由振动周期Td . # 3.不同阻尼条件下的受迫振动 # (1)列表给出外力矩驱动频率ω、ω/ω0及对应的振幅θm、相位差的数据。 # (2)在同一坐标系中做出两种阻尼条件下的幅频特性（θm ~ ω/ω0）曲线图。 # (3)在同一坐标系中做出两种阻尼条件下的相频特性（ ~ ω/ω0）曲线图。 # (4)定性说明阻尼作用的大小对系统幅频特性和相频特性影响。 # (5)计算不同阻尼条件下系统的品质因数Q，结合幅频特性曲线相互比较说明其物理含义。 *(6)从幅频特性曲线的相对振幅比为1/2的点，也可求出 值进而得到ζ。试用你所做的最大阻尼条件下系统的幅频特性曲线进行计算，把结果与系统自由振动所测结果相比较，给出百分差。

六、实验总结与讨论