实验记录/报告

姓名：          学号：                班级：         组号：           日期：

实验名称

一、实验目的

二、实验仪器

三、实验原理（简述）

四、实验内容、操作步骤及记录 1.学习万用表的使用 ◇开启万用表，进行预热。 ◇查阅万用表使用说明卡片，了解面板按键、菜单按键及探测线插孔的操作方法及其功能。 (1)选择万用表的不同量程测量电阻R ◇探测线一端插入万用表相应测量功能插孔，另一端插接待测电阻。 ◇选择万用表电阻测量功能（2端法测量）。 ◇选择下表给定的量程测量电阻R的阻值，数据记入下表。 ◇查询万用表准确度指标，给出电阻R的完整测量结果。 物理量; 量程; 读数; 准确度指标; 仪器误差 Δ仪; 测量结果 R（ ）; 相对 不确定度E. α; β. 电阻R; 2kΩ. 20kΩ. 200kΩ. 10MΩ. 电容C. 二极管导通电压; 正向：; 反向：. 思考1：用不同量程测量电阻R的结果有什么不同？ 。由此可见应选择 量程测量该电阻最为合理。用自动选择量程功能进行测量，仪器自动选择的量程为 。 (2)测量电容C、二极管导通电压 ◇换接电容，万用表选择电容测量功能。 ◇选择自动量程测量电容C，查表计算给出完整测量结果，数据记入上表。 ◇换接二极管，万用表选择二极管测量功能，测量二极管正、反向导通电压，结果记入上表。 思考2：解释二极管反向电压的测量结果： 。 (3)交流信号测量 ◇开启函数信号发生器，进行预热。 ◇查阅信号发生器使用说明卡片，了解面板按键、旋钮的功能及操作方法。 ◇设置信号发生器输出一正弦交流信号：频率在50~100Hz之间，幅值在2~5V之间。 ◇信号探测线的BNC头连接到信号发生器的输出端，插头端插入万用表输入插孔。 注意：①操作中谨防信号探测线的两个插头的裸露金属部位接触造成信号发生器输出端短路；②信号探测线插头端插入万用表输入插孔时需区分正（红）负（黑）极性，不能插反。 ◇选择万用表相应功能及量程，测量交流信号的电压有效值Urms及其频率f，数据记入下表。 ◇查询万用表准确度指标，计算给出完整测量结果。 物理量; 量程; 读数; 准确度指标; 仪器误差 Δ仪; 测量结果; 相对 不确定度E. α; β. 电压Urms ( ). 频率f ( ). 注意：①万用表测量交流电压的准确度指标与信号频率大小有关；②估算频率测量的仪器误差时，量程取测量读数所在区间范围的上限。 2.测量有机玻璃的导热系数λ和比热c (1)检查测量装置装配情况 ◇左旋螺丝顶杆旋钮，打开测量装置，观察装置内部结构。 ◇检查热电偶位置：加热面测温热电偶应位于加热膜和最外侧有机玻璃测试样之间，中心面测温热电偶应位于最中间的两个测试样之间。 ○如果热电偶不在各自对应的间隙位置，向老师寻求帮助。 ◇右旋螺丝顶杆旋钮，闭合测量装置，确保测试样之间热接触良好。 注意：①在闭合装置过程中如有测试样出现倾斜情况，需用手将其轻轻扶正，确保四块试样表面依次贴合；②热电偶丝易断，需细心操作。 (2)用万用表电阻测量功能检查热电偶是否完好 ◇中心面测温热电偶：热端阻值= ，冷端阻值= ◇加热面测温热电偶：热端阻值= ，冷端阻值= ○如果某热电偶阻值大于10Ω，向老师寻求帮助。 思考3：如果热电偶的阻值大于10Ω，可能的原因是： 。 (3)用万用表测量两个电加热薄膜的并联阻值r/2 = 。 (4)读取室温t0 = ，近似认为恒温槽水温tc = t0. (5)记录相关实验参数 有机玻璃试样密度：ρ= ，试样几何尺寸： ，热电偶常数数：k = (6)加热测量 ◇开启直流电源预热。 ◇查看电源操作说明卡片，选择其中一路输出通道，设置其输出电压： （在15~20V之间），最大输出电流限制为0.5A。 ◇参考讲义图6，用导线连接热电偶测温电路 注意：①中心面和加热面的测温热电偶的冷端（参考端）的正极已焊接在一起；②连接电路时注意热电偶的正、负极性（在插接孔旁边标有“+”、“-”号）。 思考4：图6所示电路，当双刀双掷开关合到A侧时，电压表显示的是 的温差；当双刀双掷开关合到B侧时，电压表能否显示某处的温度或温差？若此时要是显示装置加热面与中心面之间的温差，电路应如何连接？ 。 ◇用导线将电源的输出端连接到测量装置电加热膜的输入端。 注意：接线前确认电源输出通道开关“On/Off”按键的背景灯处于熄灭状态，此时无输出！ ◇手动选择万用表直流电压测量功能200mV量程档。 ◇测量加热面和中心面间的初始温差U t2-t1= ，中心面和恒温槽间的初始温差Ut1-tc= 。 思考5：在加热测量过程中读取温差数据时，是否需要考虑U t2-t1和Ut1-tc的先后顺序？如果先测Ut1-tc再测U t2-t1，会造成什么影响？ ◇点按电源输出通道开关“On/Off”按键（背景灯亮），给电加热膜通电开始加热，即刻开始用秒表计时进行测量，每隔1分钟读取记录一次加热面和中心面之间的温差U t2-t1以及中心面和恒温水槽之间的温差Ut1-tc，持续25分钟左右，数据记入下表。 τ(min); 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. U t2-t1 ( ). Ut1-tc( ). τ(min); 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17. U t2-t1 ( ). Ut1-tc( ). τ(min); 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26. U t2-t1 ( ). Ut1-tc( ). ◇断开万用表测温线路，测量电加热膜的输入电压U加热= （量程： ）。 ◇及时按“On/Off”键关闭电源输出通道。 3.整理仪器：关闭电源开关，拆线，整理桌面。旋松装置螺丝顶杆，在试样、电加热膜、绝热泡沫之间留出适当间隙以加速装置散热降温。 教师签字：

五、实验数据分析处理 (1)将热电偶输出电压转换为相应的温度或温差，以表格形式给出转换后的数据结果。 (2)绘制中心面温度t1随时间τ的变化曲线及加热面和中心面的温差Δt随时间τ的变化曲线，根据曲线理解不同热传导过程的转变；判断确认出准稳态传热过程阶段，计算此阶段加热面和中心面之间的平均温差）。 （提醒：作图要规范——作图数据区域选取、坐标轴名称及单位、数据点标记、图名称等） (3)作准稳态传热阶段中心面温度t1随时间τ的变化曲线，采用线性关系拟合，求出中心面的温升速率dt1/dτ。 思考6：水槽内温度的高低对dt1/dτ的结果有何影响？ (4)计算单个电加热膜对试样提供的热流密度qc。 (5)计算有机玻璃的导热系数λ及比热c。 (6)修正热损失，给出最终测量结果。

六、实验总结与讨论 讨论初始温差对实验测量的影响。