数字逻辑与处理器基础大作业——数字逻辑设计

2026年4月6日

一、作业概述

本次作业要求同学们使用Vivado开发环境，实现有符号整数比较器、有符号整数数据最值输出模块及有符号整数数据流实时最值输出模块，并通过仿真调试验证其功能。本次作业的目的在于加深对数字逻辑设计过程的理解，初步学会使用EDA工具进行数字电路的设计、仿真和调试，以此体会数字逻辑设计的同步化、结构化思想。

本次作业分为三个部分：有符号整数比较器、有符号整数数据最值输出模块及有符号整数数据流实时最值输出模块时序功能完善。

在有符号整数比较器设计部分，通过综合运用基本逻辑判断法则与分级比较方法，结合组合逻辑与简单时序电路设计，实现对有符号整数大小关系的高效判断。该部分旨在深入理解比较器的电路设计原理，掌握设计过程中“空间”（资源占用）与“时间”（运算速度）之间的折中关系，从而优化电路性能。同时，通过实践熟练掌握比较器电路的调试方法，为后续复杂电路设计奠定基础。

随后，基于已设计的有符号整数比较器，采用结构化设计方法，进一步构建有符号整数数据最值输出模块及有符号整数数据流实时最值输出模块时序功能完善。通过本部分的设计与实现，进一步掌握面向硬件的数据处理与时序功能关键技术，理解模块化设计思想，并提升在大规模数据排序与管理任务中的硬件实现能力，为后续复杂数据处理硬件系统的开发提供实践经验和技术支撑。

二、提交要求

本次作业的提交要求如下：

作业在2026年6月14日（16周周日23:59）前用一个压缩包提交到网络学堂，压缩包名称：“学号_姓名.xxx”。“xxx”为压缩包格式，仅可使用zip、rar或7z三种格式。压缩包解压后需要包含：

一个“实验报告.pdf”文件，内容要求言简意赅，按照说明文档的提示，给出设计主要思路或框图、设计原理图或关键代码、最终的仿真波形及结果输出；

一个“source”文件夹，其中不必包含完整的工程文件，但必须包含如下文件：

source

├── signed_compare_comb.v

├── signed_compare_seq.v

├── signed_MM4.v

└── signed_MMS.v

上述所有文件名（含扩展名）中出现的字母均要求大小写一致。

注：本次作业中的部分成绩会由评测脚本直接给出。如果因为提交格式错误导致评测脚本无法正常找到代码进行评测，相应部分的分数会被扣除。

三、注意事项

- 本次实验各部分的逻辑输入、输出端口均已指定，名称及其位宽请勿更改。

- 本次实验的设计应具备通用性和可扩展性。请在完成各模块时，使用提供的参数定义内部寄存器的位宽，以确保适应不同配置（例如: WIDTH）。脚本评测时将对多种不同参数进行测试。

- 本次实验的脚本评测以各部分的Verilog文件(.v)为准。

- 本次作业须独立完成，严禁任何形式的抄袭。本次作业将进行查重（查重的范围包括但不限于同届和往届学生的代码及网络开源代码等）。如查重过程中一旦发现问题，并被认定为抄袭，则课程等级记为F并上报，并按照学校相关规章制度严肃处理。

- 作业中若使用AI辅助完成题目，必须明确标注本题由 AI 辅助完成，并说明AI提供商及模型名称（例如：OpenAI-GPT-5 Mini）。同时，需在附录中以截图形式提供与AI的完整对话记录。若未标注或未提供完整对话，一旦查重发现与他人内容高度相似且无法进行合理解释，将由课组教师和全体助教投票判定，若票数超过2/3，视为抄袭处理。学生如有异议，可提出申诉，申诉结果由学校教务部门审议并作出最终判定。

- 由于本课程未涉及vivado的使用方法，避免部分同学未同时选修数逻实验。因此，我们提供了2024年数逻实验课的相关资料，包括实验指导书、课件及 Vivado 安装包，供同学们自主学习 Verilog 语法及 Vivado 使用方法。

链接：https://cloud.tsinghua.edu.cn/d/ad59f1e6068b4442a4a6/

四、负责助教联系方式

如果对本次作业有任何疑问或建议，可以联系本次作业负责助教：
哈宇森：hays21@mails.tsinghua.edu.cn，贾晨曦：jcx25@mails.tsinghua.edu.cn

第零部分  承诺书

在提交的实验报告首页，应附上已填写完成的承诺书截图。承诺书内容如下：

本人郑重承诺：已按照大作业文档中“提交要求”部分的说明，对所有相关文件进行整理，并按规定格式进行压缩打包提交。若因文件格式、命名或提交方式等不符合要求而导致丢分，本人愿承担全部责任。

同时，作业中如涉及使用人工智能（AI）生成或辅助完成的内容，均已在对应题目处明确标注所使用的AI提供商及模型名称，并在实验报告的附录中以截图形式提供与AI的完整对话记录，确保内容真实、来源清晰、过程可追溯。

承诺人：____________

日  期：____________

第一部分  有符号整数比较器设计

此部分实验旨在帮助同学们深入理解比较器电路的硬件实现原理。通过手动设计比较器，掌握基本逻辑判断法则与分级比较方法的核心思想，从而更深刻地理解硬件电路的工作机制。

注意：禁止在 Verilog 代码中直接使用 <、>、<=、>= 等比较运算符，也禁止通过 +、- 运算（例如 A - B 或 A + 5）后进行比较，以判断线网(wire)、寄存器(reg)或常量的大小关系。比较功能必须通过按位逻辑运算、逐位检查或其他组合逻辑方法实现。加减运算仅允许用于计数器或状态的递增或递减运算（例如：count = count + 1;），不得用于判断大小或相等。因为直接使用运算符会掩盖底层硬件设计的细节，无法体现比较器的实际工作原理。同学们需通过手动实现比较功能，以加深对硬件设计的理解与优化空间。

实验内容1-1：有符号整数比较器-组合逻辑(signed_compare_comb.v)

实验要求使用Verilog语言，基于组合逻辑设计一个支持有符号数的比较器，并通过功能仿真验证其正确性。

设计文件位于source文件夹，仿真文件位于testbench文件夹，设计步骤如下：

- 依照signed_compare_comb.v中定义好的模块端口，使用Verilog搭建有符号整数比较器；

  - 参数：操作数的位宽WIDTH；

  - 模块输入：比较数num_a，被比较数num_b；

  - 模块输出：比较结果greater_than（当num_a > num_b时为1）；

- 在tb_signed_compare.v，设置USE_COMB = 1进行组合逻辑比较器仿真调试，验证功能。

在实验报告中，需给出设计好的基于组合逻辑设计的有符号整数比较器思路，以及对应的关键仿真波形及结果。仿真代码的输出结果将显示在下方的Tcl Console窗口中。

实验内容1-2：有符号整数比较器-时序逻辑(signed_compare_seq.v)

实验要求使用Verilog语言，基于时序逻辑设计一个支持有符号数的比较器，并通过功能仿真验证其正确性。

设计文件位于source文件夹，仿真文件位于testbench文件夹，设计步骤如下：

- 依照signed_compare_seq.v中定义好的模块端口，使用Verilog搭建有符号整数比较器；

  - 参数：操作数的位宽WIDTH；

  - 模块输入：时钟clk，复位信号reset，启动信号start，比较数num_a，被比较数num_b；

    - reset置高时，模块进入复位状态，清空所有内部寄存器及输出，当reset变低时，模块进入正常工作状态；

    - start置高时，模块开始执行一次比较运算，start（启动指示信号）仅保持高电平一个时钟周期，然后变低，模块继续执行比较，直至完成；假设在比较完成之前，输入num_a和num_b保持不变，只有当start在后续时刻再次置高，才会触发新的比较运算；

  - 模块输出：比较结果greater_than，完成信号done (0:未完成，1:完成)；

    - 当比较完成后，done置高，并保持高电平，表示比较结果有效，done在reset置高或新的start到来时被清零；

- signed_compare_seq.v中提供了简要的状态机设计提示，供参考使用；

- 在tb_signed_compare.v，设置USE_COMB = 0进行时序逻辑比较器仿真调试，验证功能。

本次大作业对性能不做要求，性能高低不会影响评分，但要求对于所有输入情形可以在(WIDTH + 1)个周期内给出准确的比较运算结果，即start和done的时钟上升沿之间需≤(WIDTH + 1)个周期。

在实验报告中，需给出设计好的基于时序逻辑设计的有符号整数比较器思路，以及对应的关键仿真波形及结果。仿真代码的输出结果将显示在下方的Tcl Console窗口中。

实验内容1-3：基于国产大模型AI的verilog编写

本次作业是在完成实验内容1-1（组合逻辑有符号整数比较器）和1-2（时序逻辑有符号整数比较器）设计的基础上，引入国产大模型辅助硬件设计的实践环节。核心目的是让同学们熟悉国产大模型在Verilog代码生成中的应用，对比不同国产大模型在数字电路设计中的表现，深刻理解AI辅助设计的优势与局限性，同时巩固组合逻辑、时序逻辑比较器的设计原理，强化代码合规性检查与功能验证能力，为后续复杂硬件设计及AI辅助工程实践奠定基础。

本次作业需严格遵循实验1-1、1-2的所有设计约束，禁止通过违规方法实现比较功能，确保AI生成代码贴合硬件设计底层原理，避免AI直接使用封装好的运算符掩盖核心设计细节。

必须选用三款国产大模型完成本节实验内容并进行对比，包括但不限于豆包、kimi、DeepSeek等（可任选，但需保证三款独立，不得重复）。

具体任务要求如下：

代码生成：使用选定的三款国产大模型，分别生成实验1-1（组合逻辑）和实验1-2（时序逻辑）对应的Verilog代码，共生成3×2=6个设计文件（每个模型对应2个模块）。此次设计文件不用放到最终的source文件夹中。

代码验证：将每款模型生成的6个文件分别利用testbench文件夹中的tb_signed_compare.v进行功能仿真（组合逻辑设置USE_COMB=1，时序逻辑设置USE_COMB=0），验证代码功能正确性，记录仿真结果（正常运行/报错/功能异常）及异常原因（若有）于最终的实验报告中。

从以下维度进行详细对比，形成分析于实验报告中：

代码规范性：端口定义、参数设置、语法格式、注释完整性是否符合Verilog设计规范。

功能正确性：仿真结果是否准确，是否能正确实现有符号数比较功能（组合逻辑）、时序触发与比较功能（时序逻辑）。

设计思路贴合度：生成代码的设计思路（如组合逻辑的逐位比较逻辑、时序逻辑的状态机设计）是否贴合实验1-1、1-2的核心要求，是否体现底层硬件设计原理。

可仿真性：代码是否可直接用于仿真，是否需要人工修改才能正常运行，修改内容（若有）。

第二部分  有符号数据最值输出模块设计

实验内容：有符号数据最值输出模块设计(signed_MM4.v)

此部分将根据实验1-1中基于组合逻辑实现的有符号比较器进一步扩展成有符号最值输出模块。

本实验要求设计一个对4个有符号整数进行比较输出最值的逻辑模块。模块输入为 num_a、num_b、num_c、num_d，输出为最值的结果Max、Min。模块应能够根据指示性号实现对数据的选择性记录。

设计文件位于source文件夹，仿真文件位于testbench文件夹，设计步骤如下：

- 依照signed_MM4.v中定义好的模块端口，使用Verilog搭建有符号排序模块；

  - 参数：操作数的位宽WIDTH；

  - 模块输入：时钟clk，复位信号reset，输入数据num_a, num_b, num_c, num_d，输入有效信号input_valid；

    - reset置高时，模块进入复位状态，清空所有内部寄存器及输出，当reset变低时，模块进入正常工作状态；

    - input_valid是指示信号，输入数据只在valid为1的时钟周期内才是有效的。

  - 模块输出：最值结果Max，Min；

    - 当reset置高时，Max和Min也被清零；

    - 上述输入数据num_a, num_b, num_c, num_d,输入有效信号input_valid,和Max/Min数据都是时钟上升沿变化、上升沿采样。

    - 要求在input_valid置零后的第一个周期结束前，Max/Min更新完毕

- signed_MM4.v中提供了对实验1-1/1-3有符号整数比较器signed_compare_comb模块的实例化示例，供参考使用；

- 使用tb_signed_MM4.v进行仿真调试，验证功能。

在实验报告中，需要提供设计的有符号排序模块模块的思路，并附上关键的仿真波形及结果。仿真代码的输出结果将显示在下方的Tcl Console窗口中。

第三部分  有符号数据流实时最值输出模块设计

实验内容：有符号数据流实时最值输出模块设计(signed_MMS.v)

此部分将根据实验2中的有符号排序模块进一步扩展成有符号数据流实时最值输出模块。

设计文件位于source文件夹，仿真文件位于testbench文件夹，设计步骤如下：

- 依照signed_MMS.v中定义好的模块端口，使用Verilog搭建有符号数据流实时最值输出模块模块；

  - 参数：操作数的位宽WIDTH；

  - 模块输入：时钟clk，复位信号reset，待排序数据data输入有效信号input_valid，开始信号start；

    - reset置高时，模块进入复位状态，清空所有内部寄存器及输出，当reset变低时，模块进入正常工作状态；

    - 序列数据(data)是依次串行输入，每个序列元素是一个位宽位WIDTH的有符号整数

    - input_valid是指示信号，data上的数据只在input_valid为1的时钟周期内才是有效的

    - start信号是新序列开始的标志信号——当读到start=1时，则会把Max,Min都置0

  - 模块输出：模块输出：最大值Max，最小值Min；

    - 在每个时钟周期更新并输出已输入序列的最大值（Max）和最小值(Min)

    - 当reset置高时，Max和Min被清零；

    - Max和Min要求在input_valid置零后的第一个周期结束前更新完毕

- 对signed_compare_comb模块进行实例化；

- 使用tb_signed_MMS.v进行仿真调试，验证功能；

一个典型的工作示例为，在一个序列开始之前，前级电路先输出一个start脉冲初始化MMS，然后input_valid升高，并同时开始输入数据，当序列输入完毕，input_valid信号下降。当MMS后级电路采样到valid=0，则知道结果数据已经就绪，就可以读取Max/Min端口上的数值。

在实验报告中，需要提供设计的有符号数据流实时输出最值模块的思路，并附上关键的仿真波形及结果。仿真代码的输出结果将显示在下方的Tcl Console窗口中。